Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Краснопольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                                                                                                        № 135

с. Краснополье

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопольского сельсовета на 2017-2025 годы» на территории Краснопольского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  статьями 41, 47 Устава муниципального образования Краснопольский сельсовет, администрация Краснопольского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕТ:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета на 2017-2025 годы на территории Краснопольского сельсовета (приложение).

- «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Краснопольского сельсовета от 03.08.2011 № 43 считать утратившей силу с 01.01.2017 года.

- Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования  (обнародования).

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснопольского сельсовета                                           С.А.Артемьева

Проиложение к

постановлению администрации

Краснопольского сельсовета

от 22.12.2016 № 135

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2017 – 2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета на 2017-2025 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Краснопльского сельсовета |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация Краснопльского сельсовета |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Важнейшие целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: водоснабжение на 10% (0.35 кВт.ч/куб. м - 2016 г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: - водоснабжение до 0.5%. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 2017-2025 годы. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – 2017 год; - второй этап – 2018 год; - третий этап – 2019 год; - четвертый этап – 2020 год; - пятый этап – 2021-2025 год. |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет ____ млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 12.5 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -4.5 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 8 млн. руб. Электроснабжение: ______ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - ______млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - _____ млн. руб. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопльского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Алтайский район, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Краснопольского сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган  Краснопольского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Краснопольский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Краснопольский сельсовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава  Краснопольского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Краснопольский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация  Краснопольского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация  Краснопольского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Краснопольский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Краснопольский сельсовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет разрабатывается на период до 2016 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021-2025 год.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения поселения. | 4.5 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 2 |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения допонительных улиц в населенных пунктах поселения. | 6 |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция действующих подстанций |  |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 15581,57 га

Численность населения (на 01.01.2016 г.) - 911  чел.

Темп роста численности (на 01.01.2017г.) – 0 %

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2016г.) - 17 тыс. кв. м.

Темп роста общей площади жилищного фонда (на 01.01.2017г.) – 0 %.

Введено в действие жилых домов (на 01.01.2016 г.) - 0 тыс. кв. м.

Число источников (2016 г.):

электроснабжения (центров питания) – один;

водоснабжения – один;

газоснабжения – привозное, баллоны;

теплоснабжение – привозное, уголь;

полигон бытовых отходов – временная площадка

Протяженность сетей (2016 г.):

электрических - 32 км;

водопроводных – 2.95 км;

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2016г.):

электрических - ____ %;

водопроводных – 100 %;

Отпущено энергии (2016 г.):

электрической - _____ млн. кВт.ч

газа – 1.2 куб. м.

угля – 679.8 т.

воды - 8026 кВт.ч. 15600 куб. м.

- 2.1. Территория

Муниципальное образование размещается в южной части Алтайского районана автомобильной трассе республиканского значения Абакан-Бея-Аскиз. Поселение граничит: на севере с МО Белоярский сельсовет, западе МО Аршановский сельсовет, востоке МО Новоросийский и МО Новомихайловский сельсоветы, в южной части с Бейским районом. До столицы РХ г.Абакана – 50 км., районного центра с.Белый яр – 25 км. МО имеет на своей территории два населенных пункта с.Краснополье и д.Смирновка. Административным центром является с.Краснополье, д.Смирновка находится на расстоянии 7 км.

- 2.2. Климат

Климат  на территории Краснопольского сельсовета является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 150 дней.

Средняя температура января составляет - 22 градуса, средняя температура июля +18 градусов.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснопольского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

Краснопольский сельсовет занимает одно и последних мест среди муниципальных образований РХ по численности населения. Среднегодовая численность населения МО Краснопольский сельсовет на 01.01.2016 г. составила  911 чел.

- Таблица 1

Численность населения Краснопольского сельсовета в 2008 - 2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 909 | 914 | 911 |  |

В течение 2014 - 2016годов численность населения МО Краснопольский сельсовет существенно не меняется.

.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2014/2016 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 14 | 13 | 9 |  |
| 2. | Количество умерших | чел. | 16 | 6 | 14 |  |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -2 | 7 | -5 |  |

Ежегодный изменение численности населения МО, связано в основном за счет миграции.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

- Таблица 3

Миграционное движение населения МО Краснопольский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Среднее значение за период 2014 - 2016 г.г. | Темп роста 2014/2016г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Выбыло | чел. |  |  |  |  |  |
| 3. | Миграционная убыль | чел. |  |  |  |  |  |

В поселении в начале 2016 года на 507 лиц трудоспособного возраста приходилось 389 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 507 лиц трудоспособного возраста приходится 198 лица моложе трудоспособного возраста и лишь 191 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2016 году составила 570 человек, или 64,4 % от общей численности населения. В период с 2014 по 2016 г.г. общая численность трудоспособного населения практически не изменилась.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 198 чел. на начало 2016 года (21.7% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2014 по 2016 г.г. уеличилась на 1%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возрастае увеличится.

На 01.01.2016 года  количество зарегистрированных безработных составило 11 чел. (2.7% от общей численности населения МО Краснопольский сельсовет).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2016 году составило 351 человек.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2014 года на территории МО Краснопольский сельсовет действовало 11 предприятий и организаций. В течение 2014 - 2016 г.г. их количество осталось на прежнем уровне.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2016 года занимают следующие отрасли экономики:

розничная торговля – 5 точек;

сельское хозяство(КФХ, ЛПХ) - 298

- Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Краснопольский сельсовет в 2014 - 2016 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 11 | 11 | 10 |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 298 294/4 | 298 294/4 | 298 293/7 |  |
| Обрабатывающие производства | ед. |  |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. |  |  |  |  |
| Строительство | ед. |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 6 | 6 | 5 |  |
| Гостиницы и рестораны | ед. |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | ед. |  |  |  |  |
| из него | ед. |  |  |  |  |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Финансовая деятельность | ед. |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. |  |  |  |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. |  |  |  |  |
| Образование | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. |  |  |  |  |

Изменение количества предприятий в период с 2014 по 2016 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

сельское хозяйство – на  три больше;

торговля – на одно меньше.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Краснопольский сельсовет по числу работающих в 2016 г. занимают следующие отрасли:

- Таблица 5

Динамика численности работников МО Краснопольский сельсовет по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста 2008/2010гг., % | Структура численности в 2016 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 63 | 67 | 62 | 0 |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 7 | 11 | 12 | 0 |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | чел. |  |  |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. |  |  |  |  |  |
| Строительство | чел. |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 11 | 11 | 8 | 0 |  |
| Гостиницы и рестораны | чел. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Финансовая деятельность | чел. |  |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. |  |  |  |  |  |
| Образование | чел. | 39 | 39 | 37 |  |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 2 | 2 | 2 |  |  |

Численность работающих по отрослям за данный период не изменилась.

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Краснопольский сельсовет за период с января по декабрь 2016 года составила 14800 руб. Темп роста (2014/2016г.г.) – 4.5%.

Инвестиционные вложения в основной капитал на территории поселения за данный период небыло.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2014- 2016гг. общая площадь жилищного фонда в МО Краснопольский сельсовет увеличилась.

Общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 17 тыс. кв. м. (100% всего жилого фонда).

- Таблица 6

Характеристика жилищного фонда МО Краснопольский сельсовет в 2014 - 2016 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2014/2016гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 15 | 15 | 17 | 12 |
|  | частный |  | 15 | 15 | 17 | 12 |
|  | государственный |  | - | - | - |  |
|  | муниципальный |  | - | - | - |  |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | - | - | - |  |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | - |  |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | - | - | - |  |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | м2 |  |  |  |  |
|  | от 35 до 50% | м2 | - | - | - |  |
|  | от 51 до 65% | м2 | - | - | - |  |
|  | свыше 65% | м2 | - | - | - |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  | - | - | - |  |
|  | водопроводом | % |  |  |  |  |
|  | канализацией | % |  |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % | - | - | - |  |
|  | горячим водоснабжением | % | - | - | - |  |
|  | газом | % |  |  |  |  |
|  | напольными электроплитами | % |  |  |  |  |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | - | - | - |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% |  |  |  |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% |  |  |  |  |
|  | газа | кол-во,% |  |  |  |  |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 40 | 60 | 70 |  |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | - | - | - |  |

Признаного ветхого и аварийного жилищного фонда в МО с 2014 по 2016 гг. нет.

Средняя обеспеченность населения МО Краснопольский сельсовет жильем в 2016 году составила 17 кв. м на 1 жителя. В поселении строительство жилья в ближайшие пять лет не предусмотрено.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Краснопольский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение  Краснопольский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважины с утвержденными запасами воды 240 куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - одна шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 21 куб. м – 1 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в накопительную емкость осуществляется по  водоводу Д = 50 мм с глубинного насоса, с накопительной емкости в разводящую сеть.

На балансе МО находится 2.95 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 50%.

Заявленный объем добычи подземных вод составляет 124 куб.м./сутки, водоотбор 33.4 куб.м/сутки.;

потери в водопроводных сетях – 1.3 куб. м/сут.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «МРСК Сибири».

Функцию энергосбыта на территории МО осуществляет Белоярская РЭС.

Установленная мощность - 20 мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 32 км.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение:

Электроснабжение: Белоярская РЭС

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

В МО Краснопольский сельсовет жители производят оплату услуг за воду и электроэнергию по утвержденным тарифам, других ЖКУ не предоставляются. Жилье находится все в собственности населения.

- 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

- Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Краснопольский сельсовет произведен в следующем варианте:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2016 года методом построения линейных трендов;

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2014 по 6годы, прогнозная численность населения МО Краснопольский сельсовет на 2025год составит 920 чел. и увеличится на 3.4 % по отношению к уровню численности на 2016год.

Таблица 7

Анализ прогнозной численности населения

МО Краснопольский сельсовет на 2017 - 2025 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Численность населения | тыс. чел. | 910 | 912 | 912 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Число родившихся | чел. | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Число умерших | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | 0 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число прибывших | чел. | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Число выбывших | чел. | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Краснопольский сельсовет являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Краснопольский сельсовет осуществляется за счет средств оплаты населения и бюджета поселения.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1963 г. В настоящее время водозабор состоит из артезианской скважины, глубинного насоса, водоводом, накопительной емкости установленной в кирпичном помещении.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 33.4 куб. м/сут., в т.ч.:

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 1.3 куб. м/сут.

Подача воды в поселении  осуществляется по водоводам.

На балансе  находится 2.95 км водопроводных сетей с 50 %.

- Инженерно-технический анализ

В  Краснопольском сельсовете существует централизованная система водоснабжения осуществлящая подачу воды на 40 % территории поселения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод до потребителя.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям до водораборных колонок.

Основные технологические показатели:

Артезианская скважина – 1ед.

Глубинный насос ЭЦВ 6-14-75    - 1 ед.

Резервуар накопитель чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 21 куб. м - 1 ед.;

Протяженность водопроводных сетей – 2.95 км;

Водораздаточные колонки – 101д.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного водозабора составляет 240 куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 50%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 1 авария на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

2. Сброс промывных вод от фильтров.

3. Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 50 %.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды в настоящее время не осуществляется, кроме обеззараживание накопительной емкости согласно производственной программы.

Исходная вода поднимается из артезианской скважины погружным насосам ЭЦВ в накопительную емкость (объемом 21 куб. м), далее самотеком поступает в водоводы и потребителю через водразборные колонки.

Проблемы

При дезинфекции накопительной емкости использование в технологии  опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Установка  технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения Краснопольского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды – достаточна для обеспечения населения. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 168 куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО 3.2 км. Износ сетей составляет 50 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети  снизилась с 2014 по 2016 г.г. и составила до 30 %.

- Таблица 8

Характеристика водопроводной сети МО Краснопольский сельсовет

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2016/2010гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 2.95 | 2.95 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1.2 | 1.2 |  |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 30 | 30 | 0 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 2.95 | 2.95 | 0 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1.2 | 1.2 |  |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 30 | 30 | 0 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | - | - | - |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | - | - |  |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | - | - |  |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 2.95 | 2.95 | 0 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 30 | 30 |  |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные сети, от водозабора до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – до 50 %, водозаборным сооружениям – до 50 % и сооружениям на сетях – 30 %.

- Таблица 9

Состояние основных фондов ОКК МО

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения | 567 |  | 567 |  | 0 | 567 |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства | 838 |  | 838 |  | 0 | 838 |  |
| Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

Надежность системы водоснабжения Краснопольского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км при норме ______ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - ______% при норме ______ %.

Проблемы

Большой износ водопроводной сети около 50 %.

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (около 50 %), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2016 г. являются:

население - 100%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 0%;

прочие потребители - 0%;

расход воды на собственные очистные сооружения - 0%;

нужды внутрицеховой оборот - 0%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют около 3% от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2016 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 33.4куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 33.4 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 33.4 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2016 г. Q = 1.3 куб. м/сут., что составило около 3% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- 4.1.2 Организационный анализ

- Таблица 10

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 15.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |  |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 15.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |  |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 15.14 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 15.14 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Краснопольский сельсовет осуществляется за счет сбора оплаты за потребления воды населением и средств бюджета поселения.

Существующая подача питьевой воды ОКК  на муниципальные нужды составляет 33.4 куб. м/сут., в т.ч.:

населению -  33.4 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - 0 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 1.3 куб. м/сут.

Подача воды  осуществляется по  водоводам Д = 220 мм. и 159 мм. в разводящую сеть МО.

На балансе МО находится 2.95 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет около 50 %.

По химическому составу по всем показателям, кроме повышенной жесткости, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является уменьшение жесткости.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2016 год, сметы расходов на 2017 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2018 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 50%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Отсутствие станций по очистке воды.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 0 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - _______ ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

- Таблица 11

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО тарифе на холодное водоснабжение для населения с 2017 г. (     руб./куб. м с учетом НДС), при нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (5.47 куб. м/чел. из водораздаточных колонок), данные услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны  для потребителей МО Краснопольский сельсовет, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2017 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (20%), (   руб./куб. м с учетом НДС) ниже  максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения.

- 3.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Краснопольский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

установка станции по очистке воды;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

- Таблица 12

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения  Краснопольского сельсовета

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап |  | 4 этап |  | 5 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |  |
| 1. |  | с.Краснополье пер.Садовый |  | Капитальный ремонт сетей | 0.4 | 0.4 | + |  |  |  |  |  |  |  |  | износ |
| 2. |  | с.Краснополье ул.Строителей |  | Капитальный ремонт сетей | 0.9 | 1 |  |  | + |  |  |  |  |  |  | износ |
| 3. |  | с.Краснополье ул.Строителей |  | Капитальный ремонт сетей | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | износ |
| 4. |  | с.Краснополье ул.Мира |  | Капитальный ремонт сетей | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | + |  |  | износ |
| Итого: 2.05 |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 13

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения Краснопольского сельсовета

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап |  | 4 этап | 5 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021-25 |  |
| 1. |  | с.Краснополье ул.Мира 42 а |  | Установка водонапорной башни | 1 | 2 |  |  | + |  |  |  |  |  | износ |
| 2. |  | с.Краснополье ул.Молодежная |  | Строительство водопровода | 1 | 6 |  |  |  |  | + | + |  | + | Обеспечение населения водой |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2017год являются:

объем поднятой воды глубинным насосом  2017г. -  15тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2017 г. – 14.6 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2017 г. – 0.4 тыс. куб. м/год.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Краснопольского сельсовета, МО Алтайский район,  Правительства РХ и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 12.5 млн. руб., в т.ч.:

в 2017 г. – 0.9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0.9 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.;

в 2018 г. - 3 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 2 млн. руб.;

в 2019 г. – 2.8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0.8 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 2 млн. руб.;

в 2020- 2025г.г. – 5.8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 1.8 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 4 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Краснопольский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2017г. - 1 единицы;

2018г. – 0.5 единицы;

2019 г. – 0.5 единицы;

2020 г. – 0.5 единицы;

2021-25 г. – 0 единиц.

Износ основных фондов:

Каждый год будет уменьшать пропорционально и замене и ремонту.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

Ежегодно согласно программы замена будет производится от финансирования около 20%.

Уровень потерь:

Снизиться по годам реализации программы до минимума.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии:

Расход электроэнергии будет уменьшаться согласно уровня потерь и установки энергосберегающего оборудования.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- 4.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО Краснопольский сельсовет осуществляется от ПС «Лукьяновка» энергосистемы МРСК Сибири филиала «Хакасэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10 кВ.

Потребители электроэнергии - КФХ, жилые дома, объекты соцкультбыта МО .

Опорным центром питания для МО Краснопольский сельсовет является ПС «Лукьяновка», расположенная в 12 км от МО.

Все подстанции 0.4 кВ подключены ___цепными или ___цепными отпайками к линиям ____ кВ, опирающимся на ПС _____ кВ _______, которая в свою очередь подключена по схеме «_________» к ВЛ-110 кВ ПС "_____" - ПС "________".

В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 работало _____ распределительных пунктов (РП), в том числе: __________.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - ____ ед.

Количество РП - ____ ед.

Количество ТП, КТП - _____ ед.

Суммарная установленная мощность ПС - _____ МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - ______ МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - _____ шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - ____ МВА.

Суммарное потребление МО_______ в 2010г.:

- электрической мощности - ______МВт;

- электрической энергии - _______ млн. кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 100 %.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС - __ МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые - _____ МВт;

- промышленные и прочие - _____ МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - ______ МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - ______%.

Техническое состояние источников электроэнергии – удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО  являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

перегрузка трансформаторов из малой мощности в ТП;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих потребителей МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство дополнительной резервной линии электропередач от населенного пунта д.Смирновка до с.Краснополье;

- замена пришедших в негодность опор существующей линии электропередач;

- реконструкция существующих ТП, замена трансформаторов, которые могут обеспечить потребителя напряжением, соответствующее нормативам, в любое время года.

- Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО  осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Белоярскими РЭС.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры - деревянные на бетонных пасанках.

Кабельные сети - нет.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 32 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 0  км.

32 км (100%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей МО  - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО являются высока степень износа и устаревшее оборудование ТП.

- Потребители

Потребителями электрической энергии в МО  являются КФХ, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении  0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями с/х - 50% от общего потребления. Население МО потребляет 35% и бюджетные организации - 15% электрической энергии .

- Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 10 кВ от магистральных электрических сетей МРСК Сибир филиала «Хакасэнерго». Опорным центром питания для МО является системная 10 кВ ПС "Лукьявновка", обслуживаемая Белоярским РЭС. Распределение, передача электроэнергии потребителям МО осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении  0,4 кВ, обслуживаемым Белоярскими РЭС.

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ______________.

- Материальный баланс системы (фактический)

В 2016 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО _______ составил ________ млн. кВт.ч (_______ тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил _____ млн. кВт.ч (_____ тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2016 г. равны _____ млн. кВт.ч, потери мощности - _____ тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. являются предприятия с/х (прочие потребители) - ______ млн. кВт.ч (_____% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится _____ млн. кВт.ч (____%) и ______ млн. кВт.ч (______%) электрической энергии соответственно.

- Таблица 52

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2016 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св. 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хознужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптовые потребители - перепродавцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 53

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2016 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 54

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2017 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Организационный анализ

- Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба _________ осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб __________ и потребителей электрической энергии МО _______.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС _______ взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО ______, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС _______ с диспетчерскими службами _________, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ________ с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

- Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО ______ по итогам 2016 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2016 г. - ____ единицы;

износ основных фондов 2016 г. - _____%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2016 г. - ___%;

уровень потерь 2016 г. - _____%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2016 г. - __ чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ________ за 2016 год, сметы расходов на 2017 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2018 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил _____ руб./кВт.ч. Темп роста 2016/2010 г.г. составил _____%.

За рассматриваемый период (2016 - 2025 г.г.) себестоимость продукции увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2016 году составит ____%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2016 году составит ____%;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2016 году составит ___%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2016 году составит ____%.

- Таблица 55

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2016 - 2011 г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвер- ждено | проект предприятия | 2017/ 2018 | 2019/ 2020 | 2021/ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. | 337,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. | 5 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс.руб. | 4 658,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. | 608,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. | 66 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. | 66 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2016 по 2025 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на _____%.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО____. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "____" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "____".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2016 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - ____ инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - ____инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - ___ инцидент и т.д.

По итогам 2016 года количество аварий и повреждений составило - ___ единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО ____ в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ______ на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов N _____ от _____ г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией __________.

Орган по сертификации _______ принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей _____________, соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии N ___ от _____ г. по _______ г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО _____ тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2010 (____ руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (____ кВт.ч/мес.), а также установленном с _____ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО ______ на одиноко проживающего гражданина (_____ руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _____%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО ______ в 2011 году на 1 человека составят ______ руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО ______ на 1 человека в 2011 году составит _____ руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит ____ руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (______ кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО ______, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (_____ руб./кВт.ч. с учетом НДС).

- 4.2. Программа развития электроснабжения

- Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Краснопольский сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

- Перечень мероприятий до 2025 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО ______ до 2025 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

_______________

По строительству:

_____________________

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО______ необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 56).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО______ необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 57).

- Таблица 56

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО _______

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | …. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2024 | 2025 |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2017 - 2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 57

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО _______

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | …. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ….. | 2024 | 2025 |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2017 - 2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть 2025 г. - _____ тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2025 г. - _____ тыс. кВт;

потери электрической энергии 2025 г. - _____ тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения Краснопольского сельсовета на период с 2017 по 2025 г.г. составлен с учетом показателей 2015, 2016 г.г. (табл. 58).

- Таблица 58

Прогноз производственных показателей деятельности

на период с 2010 по 2025 г.г.

с учетом показателей 2008 - 2016 г.г.

| Наименование показателей | Факт 2015г. | Факт 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | … | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери электрической энергии, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. расход на собственные нужды, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Краснопльского селсовета и составят за период реализации Программы в части электроснабжения __________ млн. руб., в т.ч.:

в 2017 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн. руб.;

в 2018 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн. руб.;

в 2019 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ____ млн. руб.;

в 2020 - 2025 г.г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - ______ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ______ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе __________________, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

- 5. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 67

Т Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет на период 2017 - 2025 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения поселения |  | 4.5 |
| 2 |  |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |  |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения дополнительных улиц в населенных пунктах поселения |  | 8.0 |
| 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 12.5 |
| Водоотведение |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |
| ТБО |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
|  |  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | ВСЕГО по МО _____ |  |  |

- 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 6.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 68

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 1.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО _____ | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО ______, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |  |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Краснопольскогосельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Краснопольский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Краснопольский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Краснопольский сельсовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Краснопольский сельсовет на период до 2016 года представлены в табл. 69.

- Таблица 69

| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения |  |  |  |  | На 2016 г. уровень потерь воды составляет ____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ___% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг |  |  |  |  | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия |  |  |  |  | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2016 г. уровень аварийности на 1 км составляет 1%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -1%, а к 2025 г. - 0% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | На 2016 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО _____%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечняработ |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной электроэнергией. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  |  |  |  | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

- 6.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Краснопольский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления  Краснопольского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой  Краснопольского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы  Краснопольского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Краснопольского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Краснопольского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями ЖКХ на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного главой администрации Краснопльского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.